河南省第二届铁路与轨道交通职业技能大赛（轨道列车司机）技术方案

为确保2022年河南省铁路与轨道交通职业技能竞赛（轨道交通列车司机）工作安全有序,保证竞赛公平、公正，根据竞赛有关规定制定本方案。具体内容如下：

- 竞赛职业

- 城市轨道交通列车司机（地铁司机）

二、参赛名额分配

(一)参赛名额

此次竞赛参赛人数为18人（其中郑州地铁集团有限公司运营分公司6人，洛阳轨道交通集团有限公司运营分公司6人，郑州中建深铁轨道交通有限公司6人），参赛人员为已取证的电客车司机。

竞赛方式：理论考试+实操考核（包括模拟考核）

- 理论考试：轨道列车司机理论考试题库800题。

实操考核:电客车驾驶技能（试车线驾驶）。

模拟考核：模拟器驾驶和故障处理及标准化作业。

（三）竞赛活动安排

1.赛前安排

为保证此次竞赛的公平、公正，参赛人员可以赛前3天熟悉赛场、竞赛使用电客车，时间安排为：

| 序号 | 参赛单位 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 做好施工计划提报和施工作业请销点安排，时间段为9:00-17：00 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

2.竞赛期间时间安排

| 日期 | 时间 | 内容 | 参加人员 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 裁判报到 | 全体裁判 | 中建深铁 |
|  |  | 各参赛选手报到 | 选手 |  |
|  |  | 召开裁判会、裁判培训、检查比赛场地、选手熟悉比赛场地、抽场次签 | 裁判长、裁判员、 仲裁委员会、领队 |  |
|  |  | 开幕式 | 裁判、仲裁、选手等 |  |
|  |  | 理论知识竞赛 | 参赛选手 | 中建深铁实训基地 |
|  |  | 第一场选手抽号 | 参赛选手、裁判长 裁判员、领队 | 技能操作赛场 |
|  |  | 第二场选手抽号 | 参赛选手、裁判长 裁判员、领队 |  |
|  |  | 电客车救援连挂 |  |  |
|  |  | 第三场选手抽号 | 参赛选手、裁判长 裁判员、领队 |  |
|  |  | 电客车驾驶技能 |  |  |
|  |  | 第四场选手抽号 | 参赛选手、裁判长 裁判员、领队 |  |
|  |  | 模拟驾驶 |  |  |
|  |  | 结果评分 | 裁判组 | 中建深铁 |
|  |  | 汇总成绩、成绩公布 | 裁判长 |  |
|  |  | 闭赛式 | 竞赛组委会、选手等 |  |

- 竞赛地点：

- 理论知识和模拟器考核：郑州铁路职业技术学院。

技能操作考核：郑州中建深铁轨道交通有限公司。

实车操作：中建深铁车辆段试车线和运用库（使用3号线电客车）；

4.配合竞赛工作安排

| 单位 | 负责人 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 中建深铁 |  | 负责做好场地设置、试车线停车标安装、竞赛期间用车计划提报、施工作业请销点、备品准备工作 |
| 中建深铁 |  | 负责人员候场安排工作 |
| 中建深铁 |  | 负责竞赛期间现场秩序、竞赛期间工作人员和竞赛人员后勤服务安排 |
| 中建深铁 |  | 负责竞赛期间摄影等宣传工作 |

5.竞赛备品清单我单位负责

| 序号 | 备品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电客车 | 3 |  |
| 2 | 800M | 4 |  |
| 3 | 400M | 4 |  |
| 4 | 主控钥匙 | 3 |  |
| 5 | 水平激光仪 | 2 |  |
| 6 | 遮挡板 | 1 |  |
| 7 | 秒表 | 1 |  |
| 8 | 零标刻度尺 | 3 |  |

（四）竞赛项目

竞赛采取理论知识考核和技能操作考核相结合的方式，在比赛成绩中，理论知识考核占30%，技能操作考核占70%，成绩经四舍五入，计算到小数点后2位。

总成绩最高的为第一名，以此类推，确定所有参赛选手的最终名次。遇总成绩相同者，依次按照驾驶技能、救援连挂、故障处理、应急处置和标准化作业的顺序，成绩高者，排名在前。若以上成绩均相同，则依次按照实车操作模块的顺序，用时短者，排名在前。若仍无法确定排名顺序时，则将涉及选手的参赛成绩记录提报至竞赛领导小组，经领导小组按一定形式进行综合评定后确定排名顺序。

1.理论知识考核（30%）

理论知识考核试题从（轨道列车司机）理论考试题库随机抽取，实行百分制。理论考核用计算机随机组卷进行机考，题型包括单选、多选、判断。共选100道试题，满分100分，其中判断题每题0.5分，共20题；单选题每题1分，共60题；多选题每题1.5分，共20题；考试时间45分钟(题库在交通职业资格网  https://www.jtzyzg.org.cn/JNJS/LEAP/jtjnjs/html/newsDetail.html?newsid=9766b22236594d39a06731d2efed94ce网站下载）。

2.技能操作考核（70%）

技能操作考核分为实车操作，实车操作模块包括驾驶技能和救援连挂2个项目，考核时间25分钟，模拟操作包括故障处理模拟机、应急处置和标准化作业3个模块，考核时间30分钟，实行百分制。技能实操项目及评分标准见下表。

| 序号 | 考试项目 |  | 分值 | 内容 | 分值 比重 | 工具及材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模块 | 项目 |  |  |  |  |
| 1 | 实车操作 （使用3号线电客车） | 驾驶 技能 | 50 | 对标停车 | 50% | 状态良好电客车1列，需提供技术保障800M手持台、400M对讲机、电客车主控钥匙、秒表、平稳度测试杆、专用停车位置标 |
| 2 |  | 救援 连挂 | 25 | 救援车操作 | 25% | 状态良好电客车2列、800M手持台、400M对讲机、电客车主控钥匙、秒表 |
| 3 | 模拟 器操作 | 故障 处理 (从本项目4个场景中随机设置2种不同类型的故障场景。) | 25 | 全列牵引逆变器故障 | 25% |  |
|  |  |  |  | 全列常用制动不缓解故障 |  |  |
|  |  |  |  | 单个车门关不上故障 |  |  |
|  |  |  |  | 车载/地面信号系统故障 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 | —— | 100% |  |

三、奖项设置

（一）设一等奖3名，二等奖5名，三等奖7名。

（二）表彰奖励按照河南省职业技能竞赛委员会奖励办法有关规定执行。

四、竞赛要求

（一）参赛选手在比赛期间应遵守设备操作规程及作业程序，如出现造成人身安全隐患的操作和行为或违反相关安全规定的，取消其参赛资格。

（二）参赛选手在比赛期间应按时到场，迟到者视为弃权。

（三）参赛选手在比赛期间实施通信管制，不遵守规定的，取消其参赛资格。

五、竞赛安全风险卡控

（一）竞赛期间,需确认车辆制动性能良好，严格按照试车线相关限速规定执行，考评人员需全程在司机室把控行车安全；

（二）竞赛期间需封锁试车线，严禁人员随意上下车；

（三）故障车切除所有车B05前施加停放制动，且连挂前须保留运行方向A车B05；

（四）列车连挂后确认解钩灯亮、HMI有连挂图标、司机室对讲功能正常（满足一个条件即可），指挥试拉并试拉成功；

（五）援连挂期间，15米处停车救援车司机得到故障车司机可以连挂的指令后方可进行连挂；

（六）救援车距故障车2-3米处一度停车,凭故障车连挂指令鸣笛，以2-5km/h速度连挂；

（七）连挂运行时故障车与救援车司机不间断联系，发现紧急情况立即按压紧急停车按钮停车，并通知救援车司机。

（八）竞赛期间换端牵引，每次动车前须通过司机室对讲做好联控，确认安全后方可动车。

附件：2022年河南省第二届铁路与轨道交通职业技能竞赛（轨道列车司机）技能考核项目评分记录表

附件

2022年河南省铁路与轨道交通职业技能大赛（轨道列车司机）技能考核项目评分记录表

实车操作模块一：驾驶技能操作项目评分表

| 序号 | 模块 | 项目 | 分值 | 内容 | 分值比重 | 比赛时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实车操作 | 驾驶技能 | 50 | 对标停车 | 50% | 10分钟 |

姓名：                             单位：

考核起止时间：    时    分 至    时   分     用时：     /   秒

| 考核内容和流程 |  | 配分 | 评分依据 | 实测数据 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次对标停车 |  | 50 | 对标位置差 0 cm的 | 对标位置差 cm 用时 秒 | 0 |  |
|  |  |  | 对标位置差 ±1 cm的 |  | 1 |  |
|  |  |  | 对标位置差 ±2 cm的 |  | 2 |  |
|  |  |  | 对标位置差 ±3 cm的（以此类推） |  | 3 |  |
|  |  |  | 对标位置差 >=50cm的 |  | 50 |  |
|  |  |  | 对标过程中使用紧急制动或快速制动的 |  | 50 |  |
|  |  |  | 对标过程中主控手柄回零位或牵引位的 |  | 25（出现2次扣50分） |  |
|  |  |  | 速度未达到60km/h实施制动的 |  | 50 |  |
| 第二次对标停车（速度表遮挡） |  | 50 | 对标位置差 0 cm的 | 对标位置差 cm 用时 秒 | 0 |  |
|  |  |  | 对标位置差 ±1 cm的 |  | 1 |  |
|  |  |  | 对标位置差 ±2 cm的 |  | 2 |  |
|  |  |  | 对标位置差 ±3 cm的（以此类推） |  | 3 |  |
|  |  |  | 对标位置差 >=50cm的 |  | 50 |  |
|  |  |  | 对标过程中使用紧急制动或快速制动的 |  | 50 |  |
|  |  |  | 对标过程中主控手柄回零位或牵引位的 |  | 25（出现2次扣50分） |  |
|  |  |  | 速度 >=35km/h并 <38 km/h或 >42 km/h并<=45km/h实施制动的 |  | 20 |  |
|  |  |  | 速度 <35 km/h或 >45km/h实施制动的 |  | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

选手签名：                                     年    月    日

裁判员签名：                                    年    月    日

实车操作模块二：救援连挂项目评分表

| 序号 | 模块 | 项目 | 分值 | 内容 | 分值比重 | 比赛时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 实车操作 | 救援连挂 | 25 | 救援车操作 | 25% | 15分钟 |

姓名：                                单位：

考核起止时间：    时    分 至     时    分  用时：    /   秒

| 序号 | 考核内容和流程 | 配分 | 作业程序 | 分值 | 得分 | 参考用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收行调清客及救援命令 | 10 | 接行调命令，在指定车站清客。播清客广播并通知车站协助清客。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 清客完毕确认车站“好了”信号关屏蔽门、车门。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 打开通道门确认清客完毕，关空调、照明。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 清客完毕报行调，明确救援列车车次、故障列车停留位置（百米标）、救援方式、目的地、驾驶模式、动车凭证、限速要求。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 复诵行调命令并简要记录命令内容。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 报救援列车800M号码。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 区间推进至站台清客，提醒并确认故障列车施加停放制动。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 救援命令模板： 对救援列车司机（救援列车动车前）:××车在××站上/下线（××站至××站上/下行区间百米标××）发生故障，请复诵。 ××次（运行到××站上/下行线清客后）改开6×次连挂××站上/下线（××站至××站上/下行区间百米标××）故障车，连挂成功后以NRM模式推进（牵引）运行至××站××线/××道。（故障列车在××站××线清客），行调×××。 解钩完毕后对救援列车司机:××次（换端/原端）退行至××信号机前待令（听行调指令停车），行调×××。 | 1 |  |  |
| 2 | 切除ATP以NRM模式运行,15米处一度停车，鸣笛回示，限速5km/h运行至故障列车前2-3m处一度停车 | 10 | CBTC情况下以ATO模式进入救援区间，自动停车后，按行调命令切除ATP以NRM运行；IATP模式/联锁模式均为NRM模式运行。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 15米外一度停车需量距离，小于15米扣2分，15-17米不扣分，17-20扣1分，大于20米扣2分，取下不取上。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 鸣笛。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 故障列车回示后限速5km/h运行超速扣2分。（故障车司机配合鸣笛） | 2 |  |  |
|  |  |  | 2-3米外一度停车小于2或大于3扣2分。 | 2 |  |  |
| 3 | 确认故障列车已做好防溜措施，听从故障列车指挥限速2-5km/h进行连挂，确保试拉成功 | 25 | 确认故障列车司机连挂指令，鸣笛，限速2-5km/h进行连挂。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 未确认故障列车司机连挂指令或超速进行连挂，失格。 | 失格 |  |  |
|  |  |  | 标准用语：故障列车已做好防溜，可以连挂。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 确认解钩灯亮、HMI有连挂图标、司机室对讲功能正常，停放制动缓解。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 听从故障列车司机指挥，鸣笛，进行试拉并确认，连挂成功、试拉良好。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 标准用语：试拉，明白/试拉成功。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 未试拉，失格。 | 失格 |  |  |
|  |  |  | A棒倒下 | 1 |  |  |
|  |  |  | B棒倒下 | 4 |  |  |
|  |  |  | C棒倒下 | 7 |  |  |
| 4 | 打拖动模式开关，并与故障列车核对行调命令 | 5 | 打拖动模式开关。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 与故障列车司机确认目的地、行车凭证、救援方式等注意事项。 | 2 |  |  |
| 5 | 确认故障列车缓解停放制动，听从故障列车指挥，限速25km/h推进运行（牵引救援时限速30km/h） | 20 | 确认停放制动缓解。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 复诵故障列车司机动车指令。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 标准用语：故障列车制动全部已缓解，前方进路安全，信号绿/黄灯好，可以推进/牵引。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按规定速度限速25km/h推进运行（牵引救援时限速30km/h）。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 未听从指挥，擅自动车，失格。 | 失格 |  |  |
| 6 | 运行中加强联控，听从指挥对标停车 | 16 | 在运行中加强瞭望，与救援列车司机不间断地联控（优先使用司机室对讲，其次是800M）。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 标准用语： 1、绿/黄灯好（红灯停车）； 2、前方安全，继续推进； 3、控制速度。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 推进进入存车线或折返线时，限速15km/h。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 听从故障列车司机的指挥按“三、二、一车”的限速要求运行。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 标准用语：限速8km/h、限速5km/h、限速3km/h。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 标准用语：10米/5米/3米/对标停车。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 对标位置差 <10 cm的 | 0 |  |  |
|  |  |  | 对标位置差 >=10 cm， <20cm的 | 1 |  |  |
|  |  |  | 对标位置差 >=20 cm， <30cm的 | 3 |  |  |
|  |  |  | 对标位置差 >=30 cm， <50cm的 | 5 |  |  |
|  |  |  | 对标位置差 >=50 cm | 7 |  |  |
| 7 | 确认故障列车已施加停放制动做好防溜，并得到故障列车司机解钩指令后复诵，立即按压解钩按钮解钩并离钩 | 11 | 确认故障列车对标停稳。（故障车司机标准用语：故障列车已对标停稳） | 2 |  |  |
|  |  |  | 确认故障列车已做好防溜（施加停放制动，恢复就近端B05）。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 得到故障列车司机通知解钩指令后复诵。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 标准用语：故障列车已做好防溜，可以解钩。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按压解钩按钮解钩(按压保持2秒以上）。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 未得到解钩指令就解钩，失格。 | 失格 |  |  |
|  |  |  | 解钩后退行30厘米（±5厘米内）离钩后停车。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 离钩成功告知故障列车司机。 | 1 |  |  |
| 8 | 恢复列车设备，报行调，按其指示执行 | 3 | 恢复拖动模式。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 恢复ATP切除开关。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 报行调。 | 1 |  |  |
| 备注 | 1.开始时故障车施加停放制动、救援车方向手柄向前位； 2.救援用时为参赛选手接受行调命令发令救援复诵后推方向手柄起至试拉成功时止； 3.推进后对标在故障车处设置对标点，由故障车司机联控救援车司机进行对标。 |  |  |  |  |  |

选手签名：                                     年       月       日

裁判员签名：                                   年       月       日

实车操作模块三：模拟器操作项目评分表

| 序号 | 模块 | 项目 | 分值 | 内容 | 分值比重 | 比赛时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 模拟器操作 | 故障处理(从本项目4个场景中随机设置2种不同类型的故障场景。) | 25 | 全列牵引逆变器故障 | 25% | 4分钟 |
|  |  |  |  | 全列常用制动不缓解故障 |  | 4分钟 |
|  |  |  |  | 单个车门关不上故障 |  | 4分钟 |
|  |  |  |  | 车载/地面信号系统故障 |  | 4分钟 |

场景1

#### 单个车门关不上故障评分表

#### 姓名：                        单位：

#### 考核起止时间：    时    分 至    时    分  用时：       分钟

故障现象：故障发生在站台作业完毕，站台侧某一车门无法关闭。

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 分值 | 评分方式 | 备注 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定故障现象 | （1）操作：按压驾驶台侧方关门按钮； | 失格项 | 机评 | 失格项 |  |
|  |  | （2）故障现象描述：“按压关门按钮后，HMI及侧墙门灯显示单个车门关不上。” | 失格项 | 人评 | 失格项 |  |
| 2 | 故障情况汇报 | （1）汇报范围1：行车调度员； | --- | 不评分 |  |  |
|  |  | （2）汇报范围2：车站工作人员； | --- | 不评分 |  |  |
|  |  | （3）汇报内容：“报告行调，XX站工作人员【3分】，XXX号表XXX次XXX车在XXX站单个车门关不上故障【5分】，请相关站协调人员协助处置。”【2分】 | 10 | 人评 |  |  |
| 3 | 反复关门试验 | 操作：反复按动驾驶台侧方关门按钮进行试验。 | 5 | 机评 |  |  |
| 4 | 请求协助处理故障 | （1）通过HMI准确找到故障车门位置； 呼唤确认内容：“故障车位置在XX节车。” | 10 | 人评 |  |  |
|  |  | （2）与站台工作人员联系，请求协助处理单个车门故障; 标准用语1：“XX站台。” | 2 | 人评 |  |  |
|  |  | （3）与站台工作人员联系，请求协助处理单个车门故障; 标准用语2：“上（下）行XX车。” | 2 | 人评 |  |  |
|  |  | （4）与站台工作人员联系，请求协助处理单个车门故障; 标准用语3：“第XX车厢。” | 5 | 人评 |  |  |
|  |  | （5）与站台工作人员联系，请求协助处理单个车门故障; 标准用语4：“第XX门故障。” | 5 | 人评 |  |  |
|  |  | （6）与站台工作人员联系，请求协助处理单个车门故障; 标准用语5：“请求协助进行处理。” | 2 | 人评 |  |  |
| 4 | 站台岗位 选手操作 | （1）口述：携带工具备品到故障车门； | 2 | 人评 |  |  |
|  |  | （2）检查故障车门的门控器保险； 呼唤确认内容：“门控器保险是/否跳开。” | 4 | 人评 |  |  |
|  |  | （3）操作：鼠标点击故障车门进行关门试验；此时车门无法关闭； （按压关门按钮无效） | 5 | 机评 |  |  |
|  |  | （4）操作：断开故障车的门控器保险； | 5 | 机评 |  |  |
|  |  | （5）操作：鼠标点击故障车门进行关门试验；此时车门无法关闭； （按压关门按钮无效） | 5 | 机评 |  |  |
|  |  | （6）若车门仍无法关闭，与行调联系立即清人掉线； 标准用语1：“XX站台汇报，上（下）行XX车。” | 5 | 人评 |  |  |
|  |  | （7）若车门仍无法关闭，与行调联系立即清人掉线； 标准用语：“第XX车厢，第XX门。” | 2 | 人评 |  |  |
|  |  | （8）若车门仍无法关闭，与行调联系立即清人掉线； 标准用语：“经处理仍无法关闭，请求立即清人掉线。” | 5 | 人评 |  |  |
|  |  | （9）操作：挂好门故障帘。 | 6 | 机评 |  |  |
|  |  | （10）站台工作人员通知司机车门处理情况； 标准用语：“XX门故障，经处理无法关闭，正在组织清人作业。 | 5 | 人评 |  |  |
|  |  | （11）向列车司机显示清人完毕手信号，并在故障车门处监护。 | 3 | 人评 |  |  |
| 5 | 行车调度员给出清人指令 | 标准用语："XX号表XXXX车次XXX车，现令你在站清人掉线，凭车站工作人员显示的清人手信号进行关门作业。" | 2 | 人评 |  |  |
| 6 | 司机操作 | 操作：司机在得到站台工作人员的通知，及行车调度员清人掉线指令后，短接【SK1关门旁路】应急走车【10分】。 | 10 | 机评 |  |  |

选手签名：                          年       月       日

裁判员签名：                        年       月       日

场景2

#### 全列常用制动不缓解故障评分表

#### 姓名：                       单位：

#### 考核起止时间：    时    分 至    时    分  用时：       分钟

故障现象：故障发生在站台作业完毕，无法动车，发现常用制动不缓解。

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 分值 | 评分方式 | 备注 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定故障现象 | （1）操作：将司控器手柄由制动位推至0位进行试验； | 失格项 | 机评 | 失格项 |  |
|  |  | （2）故障现象描述1：“风压表、HMI及侧墙门灯显示列车常用制动不缓解。” | 2 | 人评 | 失格项 |  |
|  |  | （3）故障现象描述2：“所有气制动施加灯常亮。” | 2 | 人评 | 失格项 |  |
| 2 | 故障情况汇报 | （1）汇报范围：行车调度员； | --- | 不评分 |  |  |
|  |  | （2）汇报内容：“报告行调，XXX号表XXX次XXX车在XXX站发生全列常用制动不缓解故障，正在处置。” | 7 | 人评 |  |  |
| 3 | 按压【强迫缓解】按钮 | （1）操作：将司控器手柄由制动位推至0位进行试验； | 2 | 机评 |  |  |
|  |  | （2）操作：按压【强迫缓解】按钮试验； | 8 | 机评 |  |  |
|  |  | （3）确认：通过HMI及风压表显示确认制动是否缓解。 呼唤确认内容：“列车常用制动是/否缓解。” | 2 | 人评 |  |  |
| 4 | 检查开关保险状态 | （1）观察及描述：观察两端保险屏内【QF2常用制动控制】保险是/否跳开。 呼唤确认内容：“【QF2常用制动控制】保险是/否跳开。”【5分/个，共2个】 | 10 | 人评 |  |  |
|  |  | （2）操作：若断开，闭合两端【QF2常用制动控制】保险。【10分/个，共2个】 | 20 | 机评 |  |  |
|  |  | （3）操作：将司控器手柄由制动位推至0位进行试验； | 2 | 机评 |  |  |
|  |  | （4）检查制动缓解情况。呼唤确认内容：“常用制动是/否缓解。” | 2 | 人评 |  |  |
| 5 | 切除车载信号系统 | （1）联系确认：联系行调得到允许——联系用语：“行调，XXX号表XXX次XXX车在XX站车载信号系统故障，请求切除ATP。”行车调度岗位人员回复：“可以进行切除ATP操作。” | 失格项 | 人评 | 失格项 |  |
|  |  | （2）操作：切除【ATP切除】旋钮； | 8 | 机评 |  |  |
|  |  | （3）操作：将司控器手柄由制动位推至0位进行试验； | 2 | 机评 |  |  |
|  |  | （4）确认：通过HMI及风压表显示确认制动是否缓解。 呼唤确认内容：“列车常用制动是/否缓解。” | 2 | 人评 |  |  |
| 6 | 切除制动不缓解旁路 | （1）操作：切除保险屏操纵端【常用制动不缓解】旁路； | 10 | 机评 |  |  |
|  |  | （2）操作：将司控器手柄由制动位推至0位进行试验； | 2 | 机评 |  |  |
|  |  | （3）检查制动缓解情况。呼唤确认内容：“常用制动是/否缓解。” | 2 | 人评 |  |  |
| 7 | 口述：QF2常用制动控制保险断开现象 | （1）此时全列车只有保持制动和紧急制动，无常用制动； | 2 | 人评 |  |  |
|  |  | （2）牵引后再次制动时列车只有紧急制动； | 3 | 人评 |  |  |
|  |  | （3）不按住警惕开关，3秒钟后警惕蜂鸣器报警； | 2 | 人评 |  |  |
|  |  | （4）报警后5秒钟全列车起紧急制动； | 2 | 人评 |  |  |
|  |  | （5）切除警惕开关旁路可缓解。 | 2 | 人评 |  |  |
| 8 | 口述：请求救援汇报程序 | 若仍处理无效，立即请求救援； 标准用语：“XXX号表XXX次XXX车经处理操纵端列车常用制动仍不缓解，请求救援。” | 6 | 人评 |  |  |

选手签名：                          年       月       日

裁判员签名：                        年       月       日

场景3

#### 全列牵引逆变器故障评分表

#### 姓名：                       单位：

#### 考核起止时间：    时    分 至    时    分  用时：       分钟

故障现象：故障发生在站台作业完毕，列车在牵引（制动）工况下，全列车四个动车VVVF同时故障，且故障现象无法自动消除。

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 分值 | 评分方式 | 备注 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定故障现象 | 描述故障现象：“列车在牵引（制动）工况下，全列车四个动车VVVF同时故障，且故障现象无法自动消除。” | 失格项 | 人评 | 失格项 |  |
| 2 | 故障情况汇报 | （1）汇报范围：行车调度员； | --- | 不评分 |  |  |
|  |  | （2）汇报内容：“报告行调【2分】，XX号表XX次XX车在XX站发生全列牵引逆变器故障，正在处置【5分】。” | 7 | 人评 |  |  |
| 3 | 重新断开、闭合高速断路器 | （1）操作：按动【高速断路断开】按钮（2秒以上）； | 8 | 机评 |  |  |
|  |  | （2）操作：按动【高速断路器合】按钮（2秒以上）； | 8 | 机评 |  |  |
|  |  | （3）操作：将司控器手柄推至牵引15%位进行试验。 | 6 | 机评 |  |  |
| 4 | 检查牵引逆变器状态 | 观察及描述：检查HMI运行画面，确认各车牵引逆变器工作是否正常。 呼唤确认内容：“牵引逆变器工作正常（或异常）。” | 4 | 人评 |  |  |
| 5 | 检查开关保险状态 | （1）观察及描述：检查两端保险屏内【QF1 VVVF牵引控制】保险是/否跳开。 呼唤确认内容：“两端保险屏【QF1 VVVF牵引控制】保险是/否跳开。”【1分/个，共2个】 | 2 | 人评 | 失格项 |  |
|  |  | （2）观察及描述：检查两端保险屏【QF30激活电源】保险是/否跳开； 呼唤确认内容：“两端保险屏【QF30激活电源】保险是/否跳开。”【1分/个，共2个】 | 2 | 人评 | 失格项 |  |
|  |  | （3）观察及描述：检查两端保险屏【QF26牵引允许回路】保险是/否跳开； 呼唤确认内容：“两端保险屏【QF26牵引允许回路】保险是/否跳开。”【1分/个，共2个】 | 2 | 人评 | 失格项 |  |
|  |  | （4）操作：分别闭合跳开的保险。【6分/个，共6个】 | 36 | 机评 |  |  |
|  |  | （5）呼唤确认内容：“两端【QF1 VVVF牵引控制】保险是/否闭合。” 【1分/个，共2个】 | 2 | 人评 |  |  |
|  |  | （6）呼唤确认内容：“两端【QF30激活电源】保险是/否闭合。”【1分/个，共2个】 | 2 | 人评 |  |  |
|  |  | （7）呼唤确认内容：“两端【QF26牵引允许回路】保险是/否闭合。” 【1分/个，共2个】 | 2 | 人评 |  |  |
| 6 | 缓解紧急制动 | （1）操作：将司控器手柄置于快速制动位； | 2 | 机评 |  |  |
|  |  | （2）操作：按下紧急制动复位按钮。 | 2 | 机评 |  |  |
|  |  | （3）呼唤确认内容：“紧急制动是/否缓解。” | 1 | 人评 |  |  |
| 7 | 闭合紧急牵引应急走车 | （1）操作：闭合操纵端紧急牵引； | 2.5 | 机评 |  |  |
|  |  | （2）操作：将司控器手柄推至牵引15%位进行试验。 | 2.5 | 机评 |  |  |
|  |  | （3）口述：“闭合紧急牵引列车牵引、制动级位均只有两档，注意控制列车速度、制动距离” | 2 | 人评 |  |  |
| 8 | 口述：请求救援汇报程序 | （1）若仍处理无效，立即请求救援。 口述：“XXX号表XXX次XXX车经处理操纵端列车仍无牵引，请求救援。” 【6分】 | 6 | 人评 |  |  |

选手签名：                          年       月       日

裁判员签名：                        年       月       日

场景4

#### 全列牵引逆变器故障评分表

#### 姓名：                       单位：

#### 考核起止时间：    时    分 至    时    分  用时：       分钟

故障现象：故障发生在站台作业完毕，准备动车时无推荐速度。

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 分值 | 评分方式 | 备注 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定故障现象 | 故障现象描述：“列车出站时无推荐速度。” | 失格项 | 人评 | 失格项 |  |
| 2 | 故障情况汇报 | （1）汇报范围：行车调度员； | --- | 不评分 |  |  |
|  |  | （2）汇报内容：“报告行调【2分】，XXX号表XXX次XXX车在XXX站列车无推荐速度【5分】，正在处置，请协助确认前方线路情况【3分】。” | 10 | 人评 |  |  |
|  |  | （3）行车调度岗位人员回复：“XXX号表XXX次XXX车，前方线路情况正常，地面信号系统正常。” | 5 | 人评 |  |  |
| 3 | 检查车载信号系统 | （1）口述ATP故障现象：“车载MMI显示连续两站以上失位；” | 4 | 人评 |  |  |
|  |  | （2）口述ATP故障现象：“MMI黑屏或花屏（MMI屏故障除外）；” | 4 | 人评 |  |  |
|  |  | （3）口述ATP故障现象：“列车分离等重大故障；” | 4 | 人评 |  |  |
|  |  | （4）口述ATP故障现象：“生命游标停止不动。” | 4 | 人评 |  |  |
|  |  | （5）观察及描述：观察MMI判断ATP是否故障。呼唤确认内容：“车载信号设备是/否故障。” | 5 | 人评 |  |  |
| 4 | 重新断合开关保险试验 | （1）操作：将两端【QF29 ATP/ATO集控电源】保险断开，重新闭合进行试验。【15分/个，共2个】 | 30 | 机评 |  |  |
|  |  | （2）呼唤确认内容：“重新断/合两端【QF29 ATP/ATO集控电源】进行试验。” | 4 | 人评 |  |  |
| 5 | 切除并恢复ATP切除旋钮 | （1）联系确认：联系行调得到允许——联系用语：“行调，XXX号表XXX次XXX车在XX站车载信号系统故障，请求切除ATP。”行车调度岗位人员回复：“可以进行切除ATP操作。” | 失格项 | 人评 | 失格项 |  |
|  |  | （2）操作：切除【ATP切除】旋钮； | 10 | 机评 |  |  |
|  |  | （3）操作：恢复【ATP切除】旋钮。 | 5 | 机评 |  |  |
| 6 | 使用RM模式，驾驶列车出站 | （1）呼唤确认内容：“出站信号机显示绿灯，信号开放。” | 失格项 | 人评 | 失格项 |  |
|  |  | （2）与行车调度员联系汇报：“报告行调，XXX号表XXX次XXX车在XXX站，请求使用RM模式驾驶列车出站。”【3分】 | 3 | 人评 |  |  |
|  |  | （3）列车越过计轴后，升级为CBTC模式，继续驾驶列车。 | --- | 不评分 |  |  |
| 7 | 观察列车能否恢复为CBTC模式 | （1）呼唤确认内容1：“驾驶模式是/否显示CBTC模式可用。” | 3 | 人评 |  |  |
|  |  | （2）呼唤确认内容2：“列车有/无推荐速度。” | 3 | 人评 |  |  |
|  |  | （3）呼唤确认内容3：“车载ATP系统是/否恢复正常，ATO模式是/否可用。” | 3 | 人评 |  |  |
|  |  | （4）呼唤确认内容4：“ATO模式是/否可用。” | 3 | 人评 |  |  |

选手签名：                          年       月       日

裁判员签名：                        年       月       日